# Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86)
"Пожарная техника. Классификация пожаров"

# Fire engineering. Classification of fires

Дата введения 1 января 1988 г.

Настоящий стандарт устанавливает классы и символы пожаров.

# 1. Классификация

1.1. Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида горящих веществ и материалов.

1.2. Классы и подклассы пожаров указаны в табл. 1.

# 2. Символы классов пожаров

2.1. Символы классов пожаров должны соответствовать указанным в табл. 2.

2.2. Символы классов пожаров применяются для обозначения устройств и средств, предназначенных для тушения пожаров данного класса.

Таблица 1

┌──────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┐

│Обозначе- │Характеристика│Обозначение│    Характеристика подкласса     │

│   ние    │    класса    │ подкласса │                                 │

│  класса  │              │           │                                 │

│  пожара  │              │           │                                 │

├──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│    А     │Горение       │    А1     │Горение     твердых      веществ,│

│          │твердых       │           │сопровождаемое тлением (например,│

│          │веществ       │           │дерева,  бумаги,  соломы,   угля,│

│          │              │           │текстильных изделий)             │

│          │              ├───────────┼─────────────────────────────────┤

│          │              │    А2     │Горение   твердых     веществ, не│

│          │              │           │сопровождаемое тлением (например,│

│          │              │           │пластмассы)                      │

├──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│    В     │Горение жидких│    В1     │Горение      жидких      веществ,│

│          │веществ       │           │нерастворимых в  воде  (например,│

│          │              │           │бензина,     эфира,     нефтяного│

│          │              │           │топлива),   а   также   сжижаемых│

│          │              │           │твердых    веществ     (например,│

│          │              │           │парафина)                        │

│          │              ├───────────┼─────────────────────────────────┤

│          │              │    В2     │Горение      жидких      веществ,│

│          │              │           │растворимых  в  воде   (например,│

│          │              │           │спиртов, метанола, глицерина)    │

├──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│    С     │Горение       │     -     │                                 │

│          │газообразных  │           │                                 │

│          │веществ       │           │                                 │

│          │(например,    │           │                                 │

│          │бытовой   газ,│           │                                 │

│          │водород,      │           │                                 │

│          │пропан)       │           │                                 │

├──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤

│    D     │Горение       │    D1     │Горение   легких     металлов, за│

│          │металлов      │           │исключением  щелочных  (например,│

│          │              │           │алюминия, магния и их сплавов)   │

│          │              ├───────────┼─────────────────────────────────┤

│          │              │    D2     │Горение   щелочных    и    других│

│          │              │           │подобных   металлов    (например,│

│          │              │           │натрия, калия)                   │

│          │              ├───────────┼─────────────────────────────────┤

│          │              │    D3     │Горение         металлосодержащих│

│          │              │           │соединений,            (например,│

│          │              │           │металлоорганических   соединений,│

│          │              │           │гидридов металлов)               │

└──────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┘