ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

## СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

# ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения (с Изменением N 1)

ГОСТ 12.1.033-81

Группа Т00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система стандартов безопасности труда

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Термины и определения

Occupational safety standards system. Fire safety.
Terms and definitions

Дата введения 1982-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 августа 1981 г. N 4084 

ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1983 г. (ИУС 12-83)


Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий пожарной безопасности в области безопасности труда.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятия.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Загорание | Неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба |
| E. Ignition |  |
| F. Prendre feu |  |
| 2. Угроза пожара (загорания) | Ситуация, сложившаяся на объекте, которая характеризуется вероятностью возникновения пожара, превышающей нормативную |
| D. Brandgefahr |  |
| E. Threat of fire |  |
| F. Risque d'incendie |  |
| 3. Причина пожара (загорания) | Явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара (загорания) |
| D. Вrandentstehungsursache |  |
| E. Fire cause |  |
| F. Cause d'incendie |  |
| 4. Очаг пожара | Место первоначального возникновения пожара |
| D. Brandherd |  |
| Е. Seat оf fire |  |
| F. Foyer d'incendie |  |
| 5. Возникновение пожара (загорания) | Совокупность процессов, приводящих к пожару (загоранию) |
| D. Brandentstehung |  |
| E. Outbreak of fire |  |
| F. Naissance de I'incendie |  |
| 6. Вероятность возникновения пожара (загорания) | Математическая величина возможности появления необходимых и достаточных условий возникновения пожара (загорания) |
| 7. Опасный фактор пожара | Фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу |
| D. Brandrisikofaktor |  |
| 8. Вероятность воздействия опасных факторов пожара | Математическая величина возможности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров |
| 9. Жертва пожара | Погибший человек, смерть которого находится в прямой причинной связи с пожаром |
| D. Brandopfer | Примечание - Погибший человек считается жертвой пожара в том случае, если его смерть наступила в течение времени, |
| Е. Fire victim | устанавливаемом Инструкцией по учету пожаров и загораний МВД СССР |
| F. Victime d'un incendie |  |
| 10. Ущерб от пожара | Жертвы пожара и материальные потери, непосредственно связанные с пожаром |
| D. Brandschaden |  |
| E. Fire loss |  |
| F. d'incendie |  |
| 11. Развитие пожара | Увеличение зоны горения и/или вероятности воздействия опасных факторов пожара |
| D. Brandentwicklung |  |
| E. Fire growth |  |
| F. de l'incendie |  |
| 12. Локализация пожара | Действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его |
| D. Lokalisation des Brandes | успешной ликвидации имеющимися силами и средствами |
| E. Fire under control |  |
| F. Feu |  |
| 13. Ликвидация пожара | Действия, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения |
| D. Liquidation des Brandes |  |
| 14. Тушение пожара | Процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара |
| D. |  |
| Е. Fire-fighting operations |  |
| F. Travaux d'extinction |  |
| 15. Огнетушащее вещество | Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения |
| D. |  |
| E. Extinguishing medium |  |
| F. Agent d'extinction |  |
| 16. Минимальная огнетушащая концентрация средств объемного тушения | Наименьшая концентрация средств объемного тушения в воздухе, которая обеспечивает мгновенное тушение диффузионного пламени вещества в условиях опыта |
| D. Minimale wirkender |  |
| 17. План пожаротушения объекта | Документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения развившегося пожара на объекте |
| План пожаротушения |  |
| D. Objektbezogener Einsatzplan |  |
| 18. Пожаро-оперативное обслуживание | Функция пожарных подразделений, состоящая в спасании людей и ликвидации пожаров и загораний, а также в поддержании пожарной техники в постоянной готовности |
| Оперативное обслуживание |  |
| 19. Система противопожарной защиты | Совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него |
| D. Brandschutz |  |
| Е. Fire protection |  |
| F. Protection contre l'incendie |  |
| 20. Пожарная опасность | Возможность возникновения и/или развития пожара |
| Пожароопасность |  |
| D. |  |
| Е. Fire hazard |  |
| F. Danger d'incendie |  |
| 21. Показатель пожарной опасности | Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство пожарной опасности |
| Показатель пожароопасности |  |
| 22. Огнезащита | Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки или нанесения покрытия (слоя) |
| D. Flammschutz |  |
| Е. Flame retardance |  |
| F. Ignifugation |  |
| 23. Поверхностная огнезащита | Огнезащита поверхности изделия, материала, конструкции |
| 24. Глубокая огнезащита | Огнезащита массы изделия, материала, конструкции |
| 25. Химическая огнезащита | Огнезащита, основанная на химическом взаимодействии антипирена с обрабатываемым материалом |
| D. Chemischer Flammschutz |  |
| Е. Chemical fire retardance |  |
| F. Ignifugation chimique |  |
| 26. Огнезащитное вещество (смесь) | Вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту |
| D. Flammschutzmittel |  |
| E. Fire retardant agent |  |
| F. Produit ignifugeant |  |
| 27. Антипирен | Вещества или смеси, добавляемые в материал (вещество) органического происхождения для снижения его горючести |
| D. Antipyrеn |  |
| E. Antipyrene |  |
| F. |  |
| 28.Атмосфероустойчивое огнезащитное вещество | Вещество, обеспечивающее в заданных пределах длительную огнезащиту изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов |
| D. Flammenschutzmittel |  |
| E. Weather-proof fire retardant agent |  |
| 29. Огнезащитное изделие (материал, конструкция) | Изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная опасность которого является результатом огнезащиты |
| D. Erzeugnis |  |
| Е. Flame-retarded product |  |
| F. Produit |  |
| 30. Огнепреграждающая способность | Способность препятствовать распространению горения |
| D. Feuerhemmendes |  |
| E. Fire-resistant capability |  |
| F. Pouvoir coupe-feu |  |
| 31. Огнепреграждающее устройство | Устройство, обладающее огнепреграждающей способностью |
| D. Feuerhemmende Einrichtung |  |
| E. Fire-stop assembly |  |
| F. Dispositif coupe-feu |  |
| 32. Противодымная защита | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, |
| D. Rauchabzug | повышенной температуры и токсичных продуктов горения |
| E. Smoke protection |  |
| F. Protection contre I'enfumage |  |
| 33. Пожар | По ГОСТ 12.3.046-91. |
| D. Brand | Примечание. В области безопасности труда пожар характеризуется образованием опасных факторов пожара |
| E. Fire |  |
| F. Incendie |  |
| 34. Противопожарное водоснабжение | Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения |
| D. |  |
| E. Water supply |  |
| F. Approvisionnement en eau d'extinction |  |
| 35. Эвакуация людей при пожаре | Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара |
| Эвакуация |  |
| D. Evakuierung |  |
| 36. Спасание людей при пожаре | Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара |
| Спасание |  |
| D. Rettung von Menschen bei |  |
| 37. План эвакуации при пожаре | Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на |
| План эвакуации | объекте при возникновении пожара |
| D. Evakuierungsplan |  |
| Е. Evacuation plan |  |
| F. Plan |  |
| 38. Пожарная профилактика | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на |
| D. Vorbeugender Brandschutz | предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара |
| E. Fire prevention |  |
| F. Mesures de, de l'incendie |  |
| 39. (Исключен, Изм. N 1) |  |
| 40. Система предотвращения пожара | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара |
| D. |  |
| 41. Пожарная безопасность объекта | Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также |
| Пожаробезопасность объекта | обеспечивается защита материальных ценностей |
| D. Brandsicherheit eines Оbjekts |  |
| Е. Fire safety of an object |  |
| F. in cendie d'un objet |  |
| 42. Правила пожарной безопасности | Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта |
| D. Betriebliche Regelungen in Brandschutz |  |
| E. Regulations of fire safety |  |
| F. Consignes de incendie |  |
| 43. Противопожарное состояние объекта | Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем |
| D. Brandschutzzustand | боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды |
| 44. Противопожарный режим | Комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на |
| D. Brandschutzverordnung | обеспечение его пожарной безопасности |
| Е. Fire prevention regime |  |
| 45. (Исключен, Изм. N 1). |  |
| 46. Воспламенение | Самовозгорание, сопровождаемое пламенем |
| D. Entflammung |  |
| Е. Inflammation |  |
| F. Inflammation |  |
| 47. Самовоспламенение | Самопроизвольное воспламенение. |
| D. Selbstentflammung | Примечание. Воспламенение в результате самовозгорания |
| E. Autoignition |  |
| F. Inflammation |  |
| 48. Продукты горения | - |
| D. Verbrennungsprodukte |  |
| E. Combustion products |  |
| F. Produits de combustion |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Антипирен | 27 |
| --- | --- |
| Безопасность объекта пожарная | 41 |
| Вероятность воздействия опасных факторов пожара | 8 |
| Вероятность возникновения загорания | 6 |
| Вероятность возникновения пожара | 6 |
| Вещество огнезащитное | 26 |
| Вещество огнезащитное атмосфероустойчивое | 28 |
| Вещество огнетушащее | 15 |
| Водоснабжение противопожарное | 34 |
| Возникновение загорания | 5 |
| Возникновение пожара | 5 |
| Воспламенение | 46 |
| Жертва пожара | 9 |
| Загорание | 1 |
| Защита противодымная | 32 |
| Изделие огнезащищенное | 29 |
| Конструкция огнезащищенная | 29 |
| Концентрация средств объемного тушения огнетушащая минимальная | 16 |
| Ликвидация пожара | 13 |
| Локализация пожара | 12 |
| Материал огнезащищенный | 29 |
| Надзор пожарный | 45 |
| Обслуживание оперативное | 18 |
| Обслуживание пожарно-оперативное | 18 |
| Огнезащита | 22 |
| Огнезащита глубокая | 24 |
| Огнезащита поверхностная | 23 |
| Огнезащита химическая | 25 |
| Опасность пожарная | 20 |
| Очаг пожара | 4 |
| План пожаротушения | 17 |
| План пожаротушения объекта | 17 |
| План эвакуации | 37 |
| План эвакуации при пожаре | 37 |
| Пожар | 33 |
| Пожаробезопасностъ объекта | 41 |
| Пожароопасность | 20 |
| Показатель пожарной опасности | 21 |
| Показатель пожароопасности | 21 |
| Правила пожарной безопасности | 42 |
| Причина загорания | 3 |
| Причина пожара | 3 |
| Продукты горения | 48 |
| Профилактика пожарная | 38 |
| Развитие пожара | 11 |
| Режим противопожарный | 44 |
| Самовоспламенение | 47 |
| Система предотвращения пожара | 40 |
| Система противопожарной защиты | 19 |
| Смесь огнезащитная | 26 |
| Состояние объекта противопожарное | 43 |
| Спасание | 36 |
| Спасание людей при пожаре | 36 |
| Способность огнепреграждающая | 30 |
| Тушение пожара | 14 |
| Угроза загорания | 2 |
| Угроза пожара | 2 |
| Устройство огнепреграждающее | 31 |
| Ущерб от пожара | 10 |
| Фактор пожара опасный | 7 |
| Эвакуация | 35 |
| Эвакуация людей при пожаре | 35 |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Antipyrеn | 27 |
| --- | --- |
| Betriebliche Regelungen im Brandschutz | 42 |
| Brand | 33 |
|  | 14 |
| Brandentstehung | 5 |
| Brandentstehungsursache | 3 |
| Brandentwicklung | 11 |
| Brandgefahr | 2 |
|  | 20 |
| Brandherd | 4 |
| Brandopfer | 9 |
| Brandrisikofaktor | 7 |
| Brandschaden | 10 |
| Brandschutz | 19 |
| Brandschutzverordnung | 44 |
| Brandschutzzustand | 43 |
| Brandsicherheit eines Objekts | 41 |
|  | 40 |
| Chemischer Flammschutz | 25 |
| Entflammung | 46 |
| Evakuierung | 35 |
| Evakuierungsplan | 37 |
| Feuerhemmende Einrichtung | 31 |
| Feuerhemmendes | 30 |
| Erzeugnis | 29 |
| Flammschutz | 22 |
| Flammschutzmittel | 26 |
| Flammschutzmittel | 28 |
| Liquidation des Brandes | 13 |
| Lokalisation des Brandes | 12 |
|  | 15 |
|  | 34 |
| Minimale wirkender | 16 |
| Objektbezogener Einsatzplan | 17 |
| Rauchabzug | 32 |
| Rettung von Menschen bei | 36 |
| Selbstentflammung | 47 |
| Verbrennungsprodukte | 48 |
| Vorbeugender Brandschutz | 38 |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Antipyrene | 27 |
| --- | --- |
| Chemical fire retardance | 25 |
| Combustion products | 48 |
| Evacuation plan | 37 |
| Extinguishing medium | 15 |
| Fire | 33 |
| Fire cause | 3 |
| Fire-fighting operations | 14 |
| Fire growth | 11 |
| Fire hazard | 20 |
| Fire loss | 10 |
| Fire prevention | 38 |
| Fire prevention regime | 44 |
| Fire protection | 19 |
| Fire-resistant capability | 30 |
| Fire retardant agent | 26 |
| Fire safety of an object | 41 |
| Fire-stop assembly | 31 |
| Fire under control | 12 |
| Fire victim | 9 |
| Flame retardance |  |
| Flame-retarded product | 29 |
| Inflammation | 46 |
| Ignition | 1 |
| Outbreak of fire | 5 |
| Regulations of fire safety | 42 |
| Seat of fire | 4 |
| Autoignition |  |
| Smoke protection | 32 |
| Threat of fire | 2 |
| Water supply | 34 |
| Weather-proof fire retardant agent | 28 |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Agent d'extinction | 15 |
| --- | --- |
|  | 27 |
| Approvisionnement en eau d'extinction | 34 |
| Cause d'incendie | 3 |
| Consignes de incendie | 42 |
| Danger d'incendie | 20 |
| d'incendie | 10 |
| de l'incendie | 11 |
| Dispositif coupe-feu | 31 |
| Feu | 12 |
| Foyer d'incendie | 4 |
| Ignifugation | 22 |
| Ignifugation chimique | 25 |
| Incendie | 33 |
| Inflammation | 46 |
| Inflammation | 47 |
| Mesures de de l'incendie | 38 |
| Naissance de l'incendie | 5 |
| Plan | 37 |
| Pouvoir coupe-feu | 30 |
| Prendre feu | 1 |
| Produit | 29 |
| Produit ignifugeant | 26 |
| Produits de combustion | 48 |
| Protection contre l'enfumage | 32 |
| Protection contre l'incendie | 19 |
| Risque d'incendie | 2 |
| Securite incendie d'un objet | 41 |
| Travaux d'extinction | 14 |
| Victime d'un incendie | 9 |