# Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.047-86
"Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 30 июня 1986 г. N 1982)

# Occupational safety standards system. Fire engineering. Terms and definitions

Срок введения установлен с 1 июля 1987 г.

Взамен ГОСТ 12.2.047-80

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий пожарной техники.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации и использующих результаты этой деятельности.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5236-85.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D) языке.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и иноязычных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

# Алфавитный указатель терминов на русском языке

Автолаборатория пожарная                                        27

Автолестница                                                    22

Автолестница пожарная                                           22

Автомобиль водозащитный пожарный                                25

Автомобиль водопенного тушения пожарный                         17

Автомобиль газового тушения пожарный                            14

Автомобиль газоводяного тушения пожарный                        16

Автомобиль газо-дымозащитный пожарный                           23

Автомобиль дымоудаления пожарный                                24

Автомобиль комбинированного тушения пожарный                    15

Автомобиль пенного тушения пожарный                             12

Автомобиль пенопорошкового тушения пожарный                     18

Автомобиль пожарный                                             11

Автомобиль порошкового тушения пожарный                         13

Автомобиль рукавный пожарный                                    30

Автомобиль связи и освещения пожарный                           26

Автомобиль технической службы пожарный                          28

Автомобиль штабной пожарный                                     31

Автонасос                                                       19

Автонасос пожарный                                              19

Автоподъемник                                                   21

Автоподъемник пожарный                                          21

Автоцистерна                                                    20

Автоцистерна пожарная                                           20

Багор пожарный                                                  95

Брандспойт                                                      66

Веревка спасательная                                            94

Вертолет пожарный                                               36

Водосборник                                                     61

Водосборник рукавный                                            61

Вооружение пожарно-техническое                                   3

Гайка соединительная                                            56

Гидрант пожарный                                                45

Гидрант пожарный наземный                                       47

Гидрант пожарный подземный                                      46

Гидроэлеватор пожарный                                          75

Головка Богданова                                               56

Головка-заглушка                                                57

Головка рукавная                                                56

Головка соединительная                                          55

Головка соединительная муфтовая                                 58

Головка соединительная пожарная                                 55

Головка соединительная рукавная                                 56

Головка соединительная цапковая                                 59

Дымосос переносный пожарный                                     34

Дымосос пожарный                                                32

Дымосос прицепной пожарный                                      33

Задержка рукавная                                               79

Зажим рукавный                                                  78

Извещатель пламени пожарный                                     140

Извещатель пожарный                                             136

Извещатель пожарный автоматический                              138

Извещатель пожарный дымовой                                     141

Извещатель пожарный оптический                                  143

Извещатель пожарный радиоизотопный                              142

Извещатель пожарный ручной                                      137

Извещатель пожарный тепловой                                    139

Инструмент механизированный пожарный ручной                     99

Инструмент немеханизированный пожарный ручной                   100

Инструмент пожарный ручной                                       6

Карабин пожарный                                                105

Карабин пожарный поясной                                        105

Каска пожарная                                                  103

Кассета рукавная                                                80

Катушка рукавная                                                81

Кишка пожарная                                                  52

Ключ соединительных головок                                     83

Колено рукавное                                                 82

Колонка пожарная                                                65

Корзина для укладки рукавов                                     80

Костюм газохимзащитный                                          108

Костюм пожарный защитный                                        106

Костюм пожарный теплозащитный                                   107

Костюм радиационнозащитный                                      109

Кран внутренний                                                 49

Кран наружный                                                   50

Кран пожарный                                                   48

Кран пожарный внутренний                                        49

Кран пожарный наружный                                          50

Крюк пожарный                                                   96

Лестница-палка                                                  89

Лестница пожарная выдвижная                                     87

Лестница пожарная ручная                                        86

Лестница пожарная составная                                     90

Лестница-штурмовка                                              88

Лом пожарный                                                    98

Матрац спасательный прыжковый                                   92

Машина пожарная                                                  2

Машина пожарная                                                 11

Машина рукавомоечная                                            85

Мостик рукавный                                                 77

Мотопомпа пожарная                                              39

Мотопомпа пожарная переносная                                   40

Мотопомпа пожарная прицепная                                    41

Насос пожарный                                                  43

Обвязка рукавная                                                78

Оборудование пожарное                                            4

Оборудование противопожарное                                     4

Огнетушитель                                                     8

Огнетушитель водный                                             131

Огнетушитель воздушно-пенный                                    129

Огнетушитель комбинированный                                    135

Огнетушитель пенный                                             128

Огнетушитель передвижной                                        127

Огнетушитель переносной                                         126

Огнетушитель порошковый                                         132

Огнетушитель-СО2                                                133

Огнетушитель химический пенный                                  130

Огнетушитель хладоновый                                         134

Одежда боевая пожарного                                         110

Оповещатель пожарный                                            145

Пеносмеситель                                                   76

Пеносмеситель пожарный                                          76

Пеноствол                                                       70

Переходник рукавный                                             60

Подставка пожарная                                              51

Поезд пожарный                                                  37

Полотно спасательное                                            93

Полотно спасательное прыжковое                                  93

Полугайка Богданова                                             56

Пояс пожарный                                                   104

Прибор приемно-контрольный пожарный                             144

Прицеп пожарный                                                 42

Противогаз изолирующий                                          101

Разветвление рукавное                                           62

Разветвление рукавное л-ходовое                                 63

Респиратор                                                      102

Рожок пожарный                                                  48

Рукав всасывающий                                               54

Рукав всасывающий пожарный                                      54

Рукав напорный                                                  53

Рукав напорный пожарный                                         53

Рукав пожарный                                                  52

Рукав пожарный забирный                                         54

Рукав пожарный нагнетательный                                   53

Рукав пожарный приемный                                         54

Рукав спасательный                                              91

Самолет пожарный                                                35

Сборник                                                         61

Сетка всасывающая                                               64

Сетка всасывающая пожарная                                      64

Сетка забирная                                                  64

Сигнализатор пожарный                                           136

Средства индивидуальной защиты пожарных                         10

Станция автонасосная пожарная                                   29

Ствол водопенный                                                72

Ствол водяной                                                   69

Ствол лафетный                                                  68

Ствол пожарный                                                  66

Ствол пожарный водопенный                                       72

Ствол пожарный водяной                                          69

Ствол пожарный лафетный                                         68

Ствол пожарный пенный                                           70

Ствол пожарный порошковый                                       71

Ствол пожарный ручной                                           67

Ствол порошковый                                                71

Ствол-распылитель пожарный                                      74

Ствол пожарный сплошной струи                                   73

Ствол ручной                                                    67

Стендер                                                         65

Судно пожарное                                                  38

Техника пожарная                                                 1

Техника противопожарная                                          1

Топор пожарный                                                  97

Трактор пожарный                                                44

Тройник                                                         61

Установка азотного пожаротушения                                119

Установка водяного пожаротушения                                113

Установка газового пожаротушения                                117

Установка объемного пожаротушения                               123

Установка парового пожаротушения                                120

Установка пенного пожаротушения                                 116

Установка поверхностного пожаротушения                          124

Установка пожарной сигнализации                                  9

Установка пожаротушения                                          7

Установка пожаротушения автоматическая                          111

Установка пожаротушения дренчерная                              115

Установка пожаротушения модульная                               125

Установка пожаротушения ручная                                  112

Установка пожаротушения спринклерная                            114

Установка СО2-пожаротушения                                     118

Установка порошкового пожаротушения                             122

Установка противопожарная                                        7

Установка хладонового пожаротушения                             121

Устройство пожарное спасательное                                 5

Устройство рукавонавязочное                                     84

Шланг пожарный                                                  52

Штурмовка                                                       88

Эжектор                                                         75